УТВЕРЖДАЮ
Управляющий–индивидуальный предприниматель,

действующий на основании Устава и Договора

№ У-01/19 от 16.01.19 о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа ООО «Союз-С»
 ___________ И. Л. Стрижко
 "___" ___________ 2026 г.

Л/К «Адмирал Макаров» СИСТЕМА АПС

Рабочая документация ADMAK VI-K-026/01-M

г. Санкт-Петербург

2026г.

Содержание

1. Таблица сигналов……………………………………………………………...…4 стр.

2. Перечень принятых сокращений………………………………………………23 стр.

3. Структурная схема……………………………………………………………...24 стр.

4. Схема питания…………………..………………………………………………25 стр.

5. Схема соединений Ethernet……….……………………………………………26 стр.

6. Схема соединений блоков ввода/вывода…………………………………...…27 стр.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение (марка) | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД | Таблица сигналов. | 19 листов |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.01 ЭС | Узел индикации АПС. Схема структурная. | 1 лист |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.02 Э4 | Узел индикации АПС. Схема соединений блоков питания. | 1 лист |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.03 Э0 | Узел индикации АПС. Схема принципиальная. Схема соединений интерфейса Ethernet. | 1 лист |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.04 Э4 | Узел индикации АПС. Схема соединений блоков ввода вывода дискретных и аналоговых сигналов. | 6 листов |

| Таблица сигналов. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | KKS код | НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА | Блок | Тип датчика | № датчика |
| 1 |  | TAI 1101 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A3.2 | TC | 1A1 |
| 2 |  | TAI 1103 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A3.2 | TC | 1A2 |
| 3 |  | TAI 1105 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A3.3 | TC | 1A3 |
| 4 |  | TAI 1107 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A3.3 | TC | 1A4 |
| 5 |  | TAI 1109 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A3.4 | TC | 1A5 |
| 6 |  | TAI 1111 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A3.4 | TC | 1A6 |
| 7 |  | TAI 1113 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A3.5 | TC | 1A7 |
| 8 |  | TAI 1115 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A3.5 | TC | 1A8 |
| 9 |  | TAI 1117 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A3.6 | TC | 1A9 |
| 10 |  | TAI 1119 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A3.6 | TC | 1A10 |
| 11 |  | TAI 1121 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A3.7 | TC | 1A11 |
| 12 |  | TAI 1123 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A3.7 | TC | 1A12 |
| 13 |  | TAI 1102 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A3.8 | TC | 1A13 |
| 14 |  | TAI 1104 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A3.8 | TC | 1A14 |
| 15 |  | TAI 1106 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A3.9 | TC | 1A15 |
| 16 |  | TAI 1108 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A3.9 | TC | 1A16 |
| 17 |  | TAI 1110 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A3.10 | TC | 1A17 |
| 18 |  | TAI 1112 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A3.10 | TC | 1A18 |
| 19 |  | TAI 1114 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A3.11 | TC | 1A19 |
| 20 |  | TAI 1116 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A3.11 | TC | 1A20 |
| 21 |  | TAI 1118 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A3.12 | TC | 1A21 |
| 22 |  | TAI 1120 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A3.12 | TC | 1A22 |
| 23 |  | TAI 1122 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A3.13 | TC | 1A23 |
| 24 |  | TAI 1124 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A3.13 | TC | 1A24 |
| 25 |  | TAI 4101 | Температура смазочного масла ГД1 | A2.2 | PT100 | 1A25 |
| № |  | KKS код | НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА |  | Тип датчика | № датчика |
| 26 |  | PAI 4121 | Давление смазочного масла в дизель | A2.11 | 4-20ma | 1A26 |
| 27 |  | PAI 1401 | Давление продувочного воздуха | A2.11 | 4-20ma | 1A27 |
| 28 |  | TAI 5101 | Температура пресной охлаждающей воды | A2.2 | Pt100 | 1A28 |
| 29 |  | TAI 5111 | Температура воды охлаждения форсунок | A2.3 | Pt100 | 1A29 |
| 30 |  | TAI 1411 | Температура продувочного воздуха | A2.3 | Pt100 | 1A30 |
| 31 |  | LA 1611 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A2.13 | d | 1D1 |
| 32 |  | XA 1511 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A2.13 | d | 1D2 |
| 33 |  | TAI 1131 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A4.2 | TC | 2A1 |
| 34 |  | TAI 1133 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A4.2 | TC | 2A2 |
| 35 |  | TAI 1135 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A4.2 | TC | 2A3 |
| 36 |  | TAI 1137 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A4.3 | TC | 2A4 |
| 37 |  | TAI 1139 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A4.3 | TC | 2A5 |
| 38 |  | TAI 1141 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A4.4 | TC | 2A6 |
| 39 |  | TAI 1143 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A4.4 | TC | 2A7 |
| 40 |  | TAI 1145 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A4.5 | TC | 2A8 |
| 41 |  | TAI 1147 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A4.5 | TC | 2A9 |
| 42 |  | TAI 1149 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A4.6 | TC | 2A10 |
| 43 |  | TAI 1151 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A4.6 | TC | 2A11 |
| 44 |  | TAI 1152 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A4.7 | TC | 2A12 |
| 45 |  | TAI 1132 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A4.7 | TC | 2A13 |
| 46 |  | TAI 1134 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A4.8 | TC | 2A14 |
| 47 |  | TAI 1136 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A4.8 | TC | 2A15 |
| 48 |  | TAI 1138 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A4.9 | TC | 2A16 |
| 49 |  | TAI 1140 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A4.9 | TC | 2A17 |
| 50 |  | TAI 1142 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A4.10 | TC | 2A18 |
| 51 |  | TAI 1144 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A4.10 | TC | 2A19 |
| 52 |  | TAI 1146 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A4.11 | TC | 2A20 |
| 53 |  | TAI 1148 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A4.11 | TC | 2A21 |
| 54 |  | TAI 1150 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A4.12 | TC | 2A22 |
| 55 |  | TAI 1152 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A4.12 | TC | 2A23 |
| 56 |  | TAI 1154 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A4.13 | TC | 2A24 |
| 57 |  | TAI 4102 | Температура смазочного масла ГД2 | A2.4 | PT100 | 2A25 |
| 58 |  | PAI 4122 | Давление смазочного масла в дизель | A2.11 | 4-20ma | 2A26 |
| 59 |  | PAI 1402 | Давление продувочного воздуха | A2.11 | 4-20ma | 2A27 |
| 60 |  | TAI 5102 | Температура пресной охлаждающей воды | A2.4 | Pt100 | 2A28 |
| 61 |  | TAI 5112 | Температура воды охлаждения форсунок | A2.5 | Pt100 | 2A29 |
| 62 |  | TAI 1411 | Температура продувочного воздуха | A2.5 | Pt100 | 2A30 |
| 63 |  | LA 1612 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A2.13 | d | 2D1 |
| 64 |  | XA 1512 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A2.13 | d | 2D2 |
| 65 |  | TAI 1161 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A5.2 | TC | 3A1 |
| 66 |  | TAI 1163 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A5.2 | TC | 3A2 |
| 67 |  | TAI 1165 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A5.3 | TC | 3A3 |
| 68 |  | TAI 1167 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A5.3 | TC | 3A4 |
| 69 |  | TAI 1169 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A5.4 | TC | 3A5 |
| 70 |  | TAI 1171 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A5.4 | TC | 3A6 |
| 71 |  | TAI 1173 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A5.5 | TC | 3A7 |
| 72 |  | TAI 1175 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A5.5 | TC | 3A8 |
| 73 |  | TAI 1177 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A5.6 | TC | 3A9 |
| 74 |  | TAI 1179 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A5.6 | TC | 3A10 |
| 75 |  | TAI 1181 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A5.7 | TC | 3A11 |
| 76 |  | TAI 1183 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A5.7 | TC | 3A12 |
| 77 |  | TAI 1162 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A5.8 | TC | 3A13 |
| 78 |  | TAI 1164 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A5.8 | TC | 3A14 |
| 79 |  | TAI 1166 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A5.9 | TC | 3A15 |
| 80 |  | TAI 1168 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A5.9 | TC | 3A16 |
| 81 |  | TAI 1170 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A5.10 | TC | 3A17 |
| 82 |  | TAI 1172 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A5.10 | TC | 3A18 |
| 83 |  | TAI 1114 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A5.11 | TC | 3A19 |
| 84 |  | TAI 1176 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A5.11 | TC | 3A20 |
| 85 |  | TAI 1178 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A5.12 | TC | 3A21 |
| 86 |  | TAI 1180 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A5.12 | TC | 3A22 |
| 87 |  | TAI 1182 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A5.13 | TC | 3A23 |
| 88 |  | TAI 1184 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A5.13 | TC | 3A24 |
| 89 |  | TAI 4103 | Температура упорного подшипника | A2.4 | PT100 | 3A25 |
| 90 |  | PAI 4123 | Давление смазочного масла в дизель | A2.11 | 4-20ma | 3A26 |
| 91 |  | PAI 1403 | Давление продувочного воздуха | A2.11 | 4-20ma | 3A27 |
| 92 |  | TAI 5103 | Температура пресной охлаждающей воды | A2.6 | Pt100 | 3A28 |
| 93 |  | TAI 5113 | Температура воды охлаждения форсунок | A2.7 | Pt100 | 3A29 |
| 94 |  | TAI 1413 | Температура продувочного воздуха | A2.7 | Pt100 | 3A30 |
| 95 |  | LA 1613 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A2.13 | d | 3D1 |
| 96 |  | XA 1513 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A2.13 | d | 3D2 |
| 97 |  | TAI 1191 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A6.2 | TC | 4A1 |
| 98 |  | TAI 1193 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A6.2 | TC | 4A2 |
| 99 |  | TAI 1195 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A6.3 | TC | 4A3 |
| 100 |  | TAI 1197 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A6.3 | TC | 4A4 |
| 101 |  | TAI 1199 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A6.4 | TC | 4A5 |
| 102 |  | TAI 1201 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A6.4 | TC | 4A6 |
| 103 |  | TAI 1203 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A6.5 | TC | 4A7 |
| 104 |  | TAI 1205 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A6.5 | TC | 4A8 |
| 105 |  | TAI 1207 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A6.6 | TC | 4A9 |
| 106 |  | TAI 1209 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A6.6 | TC | 4A10 |
| 107 |  | TAI 1211 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A6.7 | TC | 4A11 |
| 108 |  | TAI 1213 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A6.7 | TC | 4A12 |
| 109 |  | TAI 1192 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A6.8 | TC | 4A13 |
| 110 |  | TAI 1194 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A6.8 | TC | 4A14 |
| 111 |  | TAI 1196 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A6.9 | TC | 4A15 |
| 112 |  | TAI 1198 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A6.9 | TC | 4A16 |
| 113 |  | TAI 1200 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A6.10 | TC | 4A17 |
| 114 |  | TAI 1202 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A6.10 | TC | 4A18 |
| 115 |  | TAI 1204 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A6.11 | TC | 4A19 |
| 116 |  | TAI 1206 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A6.11 | TC | 4A20 |
| 117 |  | TAI 1208 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A6.12 | TC | 4A21 |
| 118 |  | TAI 1210 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A6.12 | TC | 4A22 |
| 119 |  | TAI 1212 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A6.13 | TC | 4A23 |
| 120 |  | TAI 1214 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A6.13 | TC | 4A24 |
| 121 |  | TAI 4104 | Температура смазочного масла ГД4 | A2.8 | PT100 | 4A25 |
| 122 |  | PAI 4124 | Давление смазочного масла в дизель ГД4 | A2.11 | 4-20ma | 4A26 |
| 123 |  | PAI 1404 | Давление продувочного воздуха | A2.11 | 4-20ma | 4A27 |
| 124 |  | TAI 5104 | Температура пресной охлаждающей воды | A2.28 | Pt100 | 4A28 |
| 125 |  | TAI 5114 | Температура воды охлаждения форсунок | A2.9 | Pt100 | 4A29 |
| 126 |  | TAI 1414 | Температура продувочного воздуха | A2.9 | Pt100 | 4A30 |
| 127 |  | LA 1614 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A2.13 | d | 4D1 |
| 128 |  | XA 1514 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A2.13 | d | 4D2 |
| 129 |  | TAI 1221 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A8.2 | TC | 5A1 |
| 130 |  | TAI 1223 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A8.2 | TC | 5A2 |
| 131 |  | TAI 1225 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A8.3 | TC | 5A3 |
| 132 |  | TAI 1227 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A8.3 | TC | 5A4 |
| 133 |  | TAI 1229 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A8.4 | TC | 5A5 |
| 134 |  | TAI 1231 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A8.4 | TC | 5A6 |
| 135 |  | TAI 1233 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A8.5 | TC | 5A7 |
| 136 |  | TAI 1235 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A8.5 | TC | 5A8 |
| 137 |  | TAI 1237 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A8.6 | TC | 5A9 |
| 138 |  | TAI 1239 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A8.6 | TC | 5A10 |
| 139 |  | TAI 1241 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A8.7 | TC | 5A11 |
| 140 |  | TAI 1243 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A8.7 | TC | 5A12 |
| 141 |  | TAI 1222 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A8.8 | TC | 5A13 |
| 142 |  | TAI 1224 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A8.8 | TC | 5A14 |
| 143 |  | TAI 1226 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A8.9 | TC | 5A15 |
| 144 |  | TAI 1228 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A8.9 | TC | 5A16 |
| 145 |  | TAI 1230 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A8.10 | TC | 5A17 |
| 146 |  | TAI 1232 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A8.10 | TC | 5A18 |
| 147 |  | TAI 1234 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A8.11 | TC | 5A19 |
| 148 |  | TAI 1236 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A8.11 | TC | 5A20 |
| 149 |  | TAI 1238 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A8.12 | TC | 5A21 |
| 150 |  | TAI 1240 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A8.12 | TC | 5A22 |
| 151 |  | TAI 1242 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A8.13 | TC | 5A23 |
| 152 |  | TAI 1244 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A8.13 | TC | 5A24 |
| 153 |  | TAI 4105 | Температура смазочного масла | A7.2 | PT100 | 5A25 |
| 154 |  | PAI 4125 | Давление смазочного масла в дизель | A7.13 | 4-20ma | 5A26 |
| 155 |  | PAI 1405 | Давление продувочного воздуха | A7.13 | 4-20ma | 5A27 |
| 156 |  | TAI 5105 | Температура пресной охлаждающей воды | A7.2 | Pt100 | 5A28 |
| 157 |  | TAI 5115 | Температура воды охлаждения форсунок | A7.3 | Pt100 | 5A29 |
| 158 |  | TAI 1415 | Температура продувочного воздуха | A7.3 | Pt100 | 5A30 |
| 159 |  | LA 1615 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A7.17 | d | 5D1 |
| 160 |  | XA 1515 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A7.17 | d | 5D2 |
| 161 |  | TAI 1251 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A9.2 | TC | 6A1 |
| 162 |  | TAI 1253 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A9.2 | TC | 6A2 |
| 163 |  | TAI 1255 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A9.3 | TC | 6A3 |
| 164 |  | TAI 1257 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A9.3 | TC | 6A4 |
| 165 |  | TAI 1259 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A9.4 | TC | 6A5 |
| 166 |  | TAI 1261 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A9.4 | TC | 6A6 |
| 167 |  | TAI 1263 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A9.5 | TC | 6A7 |
| 168 |  | TAI 1265 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A9.5 | TC | 6A8 |
| 169 |  | TAI 1267 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A9.6 | TC | 6A9 |
| 170 |  | TAI 1269 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A9.6 | TC | 6A10 |
| 171 |  | TAI 1271 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A9.7 | TC | 6A11 |
| 172 |  | TAI 1273 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A9.7 | TC | 6A12 |
| 173 |  | TAI 1252 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A9.8 | TC | 6A13 |
| 174 |  | TAI 1254 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A9.8 | TC | 6A14 |
| 175 |  | TAI 1256 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A9.9 | TC | 6A15 |
| 176 |  | TAI 1258 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A9.9 | TC | 6A16 |
| 177 |  | TAI 1260 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A9.10 | TC | 6A17 |
| 178 |  | TAI 1262 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A9.10 | TC | 6A18 |
| 179 |  | TAI 1264 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A9.11 | TC | 6A19 |
| 180 |  | TAI 1266 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A9.11 | TC | 6A20 |
| 181 |  | TAI 1278 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A9.12 | TC | 6A21 |
| 182 |  | TAI 1270 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A9.12 | TC | 6A22 |
| 183 |  | TAI 1272 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A9.13 | TC | 6A23 |
| 184 |  | TAI 1274 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A9.13 | TC | 6A24 |
| 185 |  | TAI 4106 | Температура смазочного масла ГД6 | A7.4 | PT100 | 6A25 |
| 186 |  | PAI 4126 | Давление смазочного масла в дизель | A7.13 | TC | 6A26 |
| 187 |  | PAI 1406 | Давление продувочного воздуха | A7.13 | TC | 6A27 |
| 188 |  | TAI 5106 | Температура пресной охлаждающей воды | A7.4 | Pt100 | 6A28 |
| 189 |  | TAI 5116 | Температура воды охлаждения форсунок | A7.5 | Pt100 | 6A29 |
| 190 |  | TAI 1416 | Температура продувочного воздуха | A7.5 | Pt100 | 6A30 |
| 191 |  | LA 1616 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A7.17 | d | 6D1 |
| 192 |  | XA 1516 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A7.17 | d | 6D2 |
| 193 |  | TAI 1281 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A10.2 | TC | 7A1 |
| 194 |  | TAI 1283 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A10.2 | TC | 7A2 |
| 195 |  | TAI 1285 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A10.3 | TC | 7A3 |
| 196 |  | TAI 1287 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A10.3 | TC | 7A4 |
| 197 |  | TAI 1289 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A10.4 | TC | 7A5 |
| 198 |  | TAI 1291 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A10.4 | TC | 7A6 |
| 199 |  | TAI 1293 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A10.5 | TC | 7A7 |
| 200 |  | TAI 1295 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A10.5 | TC | 7A8 |
| 201 |  | TAI 1297 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A10.6 | TC | 7A9 |
| 202 |  | TAI 1299 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A10.6 | TC | 7A10 |
| 203 |  | TAI 1301 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A10.7 | TC | 7A11 |
| 204 |  | TAI 1303 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A10.7 | TC | 7A12 |
| 205 |  | TAI 1282 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A10.8 | TC | 7A13 |
| 206 |  | TAI 1284 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A10.8 | TC | 7A14 |
| 207 |  | TAI 1286 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A10.9 | TC | 7A15 |
| 208 |  | TAI 1288 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A10.9 | TC | 7A16 |
| 209 |  | TAI 1290 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A10.10 | TC | 7A17 |
| 210 |  | TAI 1292 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A10.10 | TC | 7A18 |
| 211 |  | TAI 1294 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A10.11 | TC | 7A19 |
| 212 |  | TAI 1296 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A10.11 | TC | 7A20 |
| 213 |  | TAI 1298 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A10.12 | TC | 7A21 |
| 214 |  | TAI 1300 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A10.12 | TC | 7A22 |
| 215 |  | TAI 1302 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A10.13 | TC | 7A23 |
| 216 |  | TAI 1304 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A10.13 | TC | 7A24 |
| 217 |  | TAI 4107 | Температура смазочного масла ГД7 | A7.6 | PT100 | 7A25 |
| 218 |  | PAI 4127 | Давление смазочного масла в дизель | A7.13 | 4-20ma | 7A26 |
| 219 |  | PAI 1407 | Давление продувочного воздуха | A7.13 | 4-20ma | 7A27 |
| 220 |  | TAI 5107 | Температура пресной охлаждающей воды | A7.6 | Pt100 | 7A28 |
| 221 |  | TAI 5117 | Температура охлаждения форсунок | A7.7 | Pt100 | 7A29 |
| 222 |  | TAI 1417 | Температура продувочного воздуха | A7.7 | Pt100 | 7A30 |
| 223 |  | LA 1617 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A7.17 | d | 7D1 |
| 224 |  | XA 1517 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A7.17 | d | 7D2 |
| 225 |  | TAI 1311 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A11.2 | TC | 8A1 |
| 226 |  | TAI 1313 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A11.2 | TC | 8A2 |
| 227 |  | TAI 1315 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A11.3 | TC | 8A3 |
| 228 |  | TAI 1317 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A11.3 | TC | 8A4 |
| 229 |  | TAI 1319 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A11.4 | TC | 8A5 |
| 230 |  | TAI 1321 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A11.4 | TC | 8A6 |
| 231 |  | TAI 1323 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A11.5 | TC | 8A7 |
| 232 |  | TAI 1325 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A11.5 | TC | 8A8 |
| 233 |  | TAI 1327 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A11.6 | TC | 8A9 |
| 234 |  | TAI 1329 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A11.6 | TC | 8A10 |
| 235 |  | TAI 1331 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A11.7 | TC | 8A11 |
| 236 |  | TAI 1333 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A11.7 | TC | 8A12 |
| 237 |  | TAI 1312 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A11.8 | TC | 8A13 |
| 238 |  | TAI 1314 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A11.8 | TC | 8A14 |
| 239 |  | TAI 1316 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A11.9 | TC | 8A15 |
| 240 |  | TAI 1318 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A11.9 | TC | 8A16 |
| 241 |  | TAI 1320 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A11.10 | TC | 8A17 |
| 242 |  | TAI 1322 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A11.10 | TC | 8A18 |
| 243 |  | TAI 1324 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A11.11 | TC | 8A19 |
| 244 |  | TAI 1326 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A11.11 | TC | 8A20 |
| 245 |  | TAI 1328 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A11.12 | TC | 8A21 |
| 246 |  | TAI 1330 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A11.12 | TC | 8A22 |
| 247 |  | TAI 1332 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A11.13 | TC | 8A23 |
| 248 |  | TAI 1334 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A11.13 | TC | 8A24 |
| 249 |  | TAI 4108 | Температура смазочного масла ГД8 | A7.8 | PT100 | 8A25 |
| 250 |  | PAI 4128 | Давление смазочного масла в дизель | A7.13 | 4-20ma | 8A26 |
| 251 |  | PAI 1408 | Давление продувочного воздуха | A7.13 | 4-20ma | 8A27 |
| 252 |  | TAI 5108 | Температура пресной охлаждающей воды | A7.8 | Pt100 | 8A28 |
| 253 |  | TAI 5118 | Температура воды охлаждения форсунок | A7.11 | Pt100 | 8A29 |
| 254 |  | TAI 1418 | Температура продувочного воздуха | A7.11 | Pt100 | 8A30 |
| 255 |  | LA 1618 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A7.17 | d | 8D1 |
| 256 |  | XA 1518 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A7.17 | d | 8D2 |
| 257 |  | TAI 1341 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал а | A12.2 | TC | 9A1 |
| 258 |  | TAI 1343 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал а | A12.2 | TC | 9A2 |
| 259 |  | TAI 1345 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал а | A12.3 | TC | 9A3 |
| 260 |  | TAI 1347 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал а | A12.3 | TC | 9A4 |
| 261 |  | TAI 1349 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал а | A12.4 | TC | 9A5 |
| 262 |  | TAI 1351 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал а | A12.4 | TC | 9A6 |
| 263 |  | TAI 1353 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал а | A12.5 | TC | 9A7 |
| 264 |  | TAI 1355 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал а | A12.5 | TC | 9A8 |
| 265 |  | TAI 1357 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал а | A12.6 | TC | 9A9 |
| 266 |  | TAI 1359 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал а | A12.6 | TC | 9A10 |
| 267 |  | TAI 1361 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал а | A12.7 | TC | 9A11 |
| 268 |  | TAI 1363 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал а | A12.7 | TC | 9A12 |
| 269 |  | TAI 1365 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 1. Канал б | A12.8 | TC | 9A13 |
| 270 |  | TAI 1367 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 2. Канал б | A12.8 | TC | 9A14 |
| 271 |  | TAI 1369 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 3. Канал б | A12.9 | TC | 9A15 |
| 272 |  | TAI 1371 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 4. Канал б | A12.9 | TC | 9A16 |
| 273 |  | TAI 1373 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 5. Канал б | A12.10 | TC | 9A17 |
| 274 |  | TAI 1375 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 6. Канал б | A12.10 | TC | 9A18 |
| 275 |  | TAI 1377 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 7. Канал б | A12.11 | TC | 9A19 |
| 276 |  | TAI 1379 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 8. Канал б | A12.11 | TC | 9A20 |
| 277 |  | TAI 1381 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 9. Канал б | A12.12 | TC | 9A21 |
| 278 |  | TAI 1383 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 10. Канал б | A12.12 | TC | 9A22 |
| 279 |  | TAI 1385 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 11. Канал б | A12.13 | TC | 9A23 |
| 280 |  | TAI 1387 | Температура выхлопных газов. Цилиндр № 12. Канал б | A12.13 | TC | 9A24 |
| 281 |  | TAI 4109 | Температура смазочного масла ГД9 | A7.10 | PT100 | 9A25 |
| 282 |  | PAI 4129 | Давление смазочного масла в дизель | A7.15 | 4-20 | 9A26 |
| 283 |  | PAI 1409 | Давление продувочного воздуха | A7.15 | 4-20 | 9A27 |
| 284 |  | TAI 5109 | Температура пресной охлаждающей воды | A7.10 | Pt100 | 9A28 |
| 285 |  | TAI 5119 | Температура воды охлаждения форсунок | A7.11 | Pt100 | 9A29 |
| 286 |  | TAI 1419 | Температура продувочного воздуха | A7.11 | Pt100 | 9A30 |
| 287 |  | LA 1619 | Низкий уровень в лубрикаторах смазки цилиндров | A7.19 | d | 9D1 |
| 288 |  | XA 1519 | Тревога. Сработал детектор концентрации паров смазочного масла | A7.19 | d | 9D2 |
| 289 |  | PAI 5131 | Давление воды охлаждения цилиндров ГД | A2.15 | 0-10кг 4-20 | 11A1 |
| 290 |  | PAI 5141 | Давление воды охлаждения форсунок ГД | A2.15 | 0-10кг 4-20 | 11A2 |
| 291 |  | PAI 5211 | Давление забортной воды (рециркуляции) в холодильнике | A2.15 | 0-10кг 4-20 | 11A3 |
| 292 |  | PAI 3112 | Давление топлива на входе в ГД № 3-4 | A2.15 | 0-10кг 4-20 | 11A4 |
| 293 |  | PAI 3111 | Давление топлива на входе в ГД № 1-2 | A2.15 | 0-10кг 4-20 | 11A5 |
| 294 |  | TAI 4432 | Температура смазочного масла ГД № 3-4 | A2.16 | Pt100 | 11A6 |
| 295 |  | TAI 4431 | Температура смазочного масла ГД № 1-2 | A2.16 | Pt100 | 11A7 |
| 296 |  | TAI 5213 | Температура рециркуляции забортной воды в холодильнике | A2.17 | Pt100 | 11A8 |
| 297 |  | TA 3113 | Температура топлива на входе в ГД | A2.17 | Pt100 | 11A9 |
| 298 |  | LA 4211 | Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 1-2 | A2.19 | d | 11D1 |
| 299 |  | LA 4212 | Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 3-4 | A2.19 | d | 11D2 |
| 300 |  | LA 4441 | Низкий уровень в цистерне цилиндр. смазочн. масла ГД | A2.19 | d | 11D3 |
| 301 |  | LA 3251 | Низкий уровень топлива в расходном танке № 1 Пр.Б. | A2.19 | d | 11D4 |
| 302 |  | LA 3252 | Низкий уровень топлива в расходном танке № 2 Л.Б. | A2.19 | d | 11D5 |
| 303 |  | LA 3371 | Высокий уровень в переливном топливном танке 1-4 | A2.19 | d | 11D6 |
| 304 |  | LA 4321 | Высокий уровень в сточном танке смазочного масла ГД | A2.19 | d | 11D7 |
| 305 |  | LA 3361 | Высокий уровень в грязевом (шламовом) танке 1-S-2 | A2.19 | d | 11D8 |
| 306 |  | LA 5161 | Низкий уровень в расширительных цистернах ГД, ВД и охлаждения форсунок. | A2.21 | d | 11D9 |
| 307 |  | XA 3255 | Низкий уровень в смесительном танке расходного топлива | A2.21 | d | 11D10 |
| 308 |  | XA 5181 | Высокий уровень солености воды охлаждения ГД | A2.21 | d | 11D11 |
| 309 |  | XA 4311 | Давление сепаратора № 1 смазочного масла ГД | A2.21 | d | 11D12 |
| 310 |  | XA 4312 | Давление сепаратора № 2 смазочного масла ГД | A2.23 | d | 11D13 |
| 311 |  | XA 5173 | Помеха насоса охлаждения форсунок ГД № 1-4 | A2.21 | d | 11D14 |
| 312 |  | XA 3411 | Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 1-2 | A2.21 | d | 11D15 |
| 313 |  | XA 3412 | Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 3-4 | A2.21 | d | 11D16 |
| 314 |  | PA 7106 | Давление управляющего воздуха ГД № 1-4 | A2.21 | d | 11D17 |
| 315 |  | PA 7151 | Давление воздуха в НДО (инструм.) | A2.23 | d | 11D18 |
| 316 |  | LA 6111 | Высокий уровень в колодце льяльных вод НДО | A2.23 | d | 11D19 |
| 317 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ГД 1-4 | A2.23 | d | 11D20 |
| 318 |  | — | Низкое давление в гидрофоре забортной воды | A7.19 | d | 11D21 |
| 319 |  | — | Низкое давление в гидрофоре питьевой воды | A7.19 | d | 11D22 |
| 320 |  | — | Низкое давление в гидрофоре мытьевой воды | A7.19 | d | 11D23 |
| 321 |  | — | Входящий вызов с телефона безбатарейной парной связи | A7.19 | d | 11D24 |
| 322 |  | — | Входящий вызов с телефона АТС | A7.19 | d | 11D25 |
| 323 |  | TAI 2301 | Температура выхлопных газов ВД № 1 | A13.2 | 0-800C TC | 12A1 |
| 324 |  | TAI 2302 | Температура выхлопных газов ВД № 2 | A13.2 | 0-800C TC | 12A2 |
| 325 |  | TAI 2303 | Температура выхлопных газов ВД № 3 | A13.3 | 0-800C TC | 12A3 |
| 326 |  | TAI 2304 | Температура выхлопных газов ВД № 4 | A13.3 | 0-800C TC | 12A4 |
| 327 |  | XA 3311 | Давление сепаратора № 1 тяжелого топлива | A2.15 | 0-1,6 кг 4-20 | 12A5 |
| 328 |  | XA 3312 | Давление сепаратора № 2 тяжелого топлива | A2.15 | 0-1,6 кг 4-20 | 12A6 |
| 329 |  | — | Давление сепаратора № 3 тяжелого топлива | A2.15 | 0-1,6 кг 4-20 | 12A7 |
| 330 |  | XA 3313 | Давление сепаратора № 4 дизельного топлива | A2.25 | 0-1,6 кг 4-20 | 12A8 |
| 331 |  | XA 3314 | Давление сепаратора № 5 дизельного топлива | A2.25 | 0-1,6 кг 4-20 | 12A9 |
| 332 |  | TA 5121 | Температура пресной охлаждающей воды ВД № 1 | A14.2 | PT100 | 12A10 |
| 333 |  | TA 5122 | Температура пресной охлаждающей воды ВД № 2 | A14.2 | PT100 | 12A11 |
| 334 |  | TA 5123 | Температура пресной охлаждающей воды ВД № 3 | A14.3 | PT100 | 12A12 |
| 335 |  | TA 5124 | Температура пресной охлаждающей воды ВД № 4 | A14.3 | PT100 | 12A13 |
| 336 |  | PA 4315 | Помеха сепаратора смазочного масла ВД | A14.7 | d | 12D1 |
| 337 |  | XA 7111 | Низкое давление пускового воздуха. Главный компрессор № 1. | A14.7 | d | 12D2 |
| 338 |  | PA 5151 | Давление пресной воды охлаждения ВД 1-4 | A14.7 | d | 12D3 |
| 339 |  | PA 5121 | Давление забортной воды охлаждения ВД 1-4 | A14.7 | d | 12D4 |
| 340 |  | TA 4111 | Температура смазочного масла ВД № 1 | A14.7 | d | 12D5 |
| 341 |  | PA 4131 | Давление смазочного масла ВД № 1 | A14.7 | d | 12D6 |
| 342 |  | TA 4112 | Температура смазочного масла ВД № 2 | A14.7 | d | 12D7 |
| 343 |  | PA 4132 | Давление смазочного масла ВД № 2 | A14.7 | d | 12D8 |
| 344 |  | TA 4113 | Температура смазочного масла ВД № 3 | A14.9 | d | 12D9 |
| 345 |  | PA 4133 | Давление смазочного масла ВД № 3 | A14.9 | d | 12D10 |
| 346 |  | TA 4114 | Температура смазочного масла ВД № 4 | A14.9 | d | 12D11 |
| 347 |  | PA 4134 | Давление смазочного масла ВД № 4 | A14.9 | d | 12D12 |
| 348 |  | XA 0611 | Помеха в работе опреснителя | A14.9 | d | 12D13 |
| 349 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 1 | A14.9 | d | 12D14 |
| 350 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 2 | A14.9 | d | 12D15 |
| 351 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 3 | A14.9 | d | 12D16 |
| 352 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 4 | A14.11 | d | 12D17 |
| 353 |  | PAI 5132 | Давление воды охлаждения цилиндров ГД | A2.25 | 0-10кг 4-20 | 13A1 |
| 354 |  | PAI 5142 | Давление воды охлаждения форсунок ГД | A2.25 | 0-10кг 4-20 | 13A2 |
| 355 |  | PAI 5212 | Давление забортной воды (рециркуляции) | A2.25 | 0-10кг 4-20 | 13A3 |
| 356 |  | PAI 3114 | Давление топлива на входе в ГД № 7-9 | A7.15 | 0-10кг 4-20 | 13A4 |
| 357 |  | PAI 3113 | Давление топлива на входе в ГД № 5-6 | A7.15 | 0-10кг 4-20 | 13A5 |
| 358 |  | TAI 4434 | Температура смазочного масла ГД № 7-9 | A7.28 | PT100 | 13A6 |
| 359 |  | TAI 4433 | Температура смазочного масла ГД № 5-6 | A7.28 | PT100 | 13A7 |
| 360 |  | TAI 5214 | Температура рециркуляции забортной воды | A7.29 | PT100 | 13A8 |
| 361 |  | PA 3256 | Температура топлива на входе в ГД | A7.29 | PT100 | 13A9 |
| 362 |  | LA 6252 | Превышение нефтесодержания в воде после СЛВ | A7.19 | d | 13D1 |
| 363 |  | LA 4213 | Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 5-6 | A7.23 | d | 13D2 |
| 364 |  | LA 3253 | Низкий уровень топлива в расходном танке № 1 - Пр. Б. | A7.23 | d | 13D3 |
| 365 |  | LA 4322 | Высокий уровень в танке сточного масла ГД | A7.23 | d | 13D4 |
| 366 |  | LA 3256 | Низкий уровень в смесительном танке расходного топлива ГД | A7.23 | d | 13D5 |
| 367 |  | PA 4313 | Давление сепаратора № 3 смазочного масла ГД | A7.27 | d | 13D6 |
| 368 |  | XA 5174 | Помеха насоса охлаждения форсунок ГД № 5-9 | A7.27 | d | 13D7 |
| 369 |  | PA 7107 | Давление управляющего воздуха ГД № 5-9 | A7.27 | d | 13D8 |
| 370 |  | — | Резерв | — | — | 13D9 |
| 371 |  | LA 6112 | Высокий уровень в колодце льяльных вод КДО | A7.23 | d | 13D10 |
| 372 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ГД 5-9 | A7.23 | d | 13D11 |
| 373 |  | LA 4214 | Низкий уровень в танке циркуляционного масла ГД № 7-9 | A7.23 | d | 13D12 |
| 374 |  | LA 3254 | Низкий уровень топлива в расходном танке № 2 Л.Б. | A7.23 | d | 13D13 |
| 375 |  | LA 3362 | Высокий уровень в грязевом (шламовом) танке 1-S-7 | A7.25 | d | 13D14 |
| 376 |  | PA 4314 | Давление сепаратора № 4 смазочного масла ГД | A7.25 | d | 13D15 |
| 377 |  | XA 3413 | Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 5-6 | A7.25 | d | 13D16 |
| 378 |  | PA 7152 | Давление воздуха в КДО | A7.25 | d | 13D17 |
| 379 |  | LA 4442 | Низкий уровень в цистерне цилиндрового смазочного масла ГД | A7.25 | d | 13D18 |
| 380 |  | LA 3372 | Высокий уровень в переливном топливном танке 1-10 | A7.25 | d | 13D19 |
| 381 |  | LA 5162 | Низкий уровень в расширительных цистернах ГД, ВД и охлаждения форсунок | A7.25 | d | 13D20 |
| 382 |  | XA 3414 | Помеха топливоподкачивающего насоса (ТПН) ГД № 7-9 | A7.25 | d | 13D21 |
| 383 |  | — | Входящий вызов с телефона без батрейной парной связи | A7.27 | d | 13D22 |
| 384 |  | — | Входящий вызов с телефона АТС | A7.27 | d | 13D23 |
| 385 |  | TAI 2305 | Температура выхлопных газов ВД № 5 | A15.2 | 0-600C TC | 14A1 |
| 386 |  | TAI 2306 | Температура выхлопных газов ВД № 6 | A15.2 | 0-600C TC | 14A2 |
| 387 |  | TAI 7441 | Температура топочных газов вспомогательного парового котла № 1 | A15.3 | 0-600C TC | 14A3 |
| 388 |  | TAI 7442 | Температура топочных газов вспомогательного парового котла № 2 | A15.3 | 0-600C TC | 14A4 |
| 389 |  | TAI 7431 | Температура топки вспомогательного парового котла № 1 | A15.4 | 0-600C TC | 14A5 |
| 390 |  | TAI 7432 | Температура топки вспомогательного парового котла № 2 | A15.4 | 0-600C TC | 14A6 |
| 391 |  | TA 7524 | Температура горячей мытьевой воды | A14.4 | Pt100 | 14A7 |
| 392 |  | TA 7523 | Температура горячей питьевой воды (для камбуза и буфетов) | A14.4 | Pt100 | 14A8 |
| 393 |  | TA 7521 | Температура воды в системе отопления. Подогреватель 1 | A14.5 | Pt100 | 14A9 |
| 394 |  | TA 7522 | Температура воды в системе отопления. Подогреватель 2 | A16.2 | Pt100 | 14A10 |
| 395 |  | TAI 3521 | Температура тяжелого топлива вспомогательных паровых котлов. | A16.2 | PT100 | 14A11 |
| 396 |  | TA 5125 | Температура пресной охлаждающей воды ВД № 5 | A16.3 | PT100 | 14A12 |
| 397 |  | TA 5126 | Температура пресной охлаждающей воды ВД № 6 | A16.3 | PT100 | 14A13 |
| 398 |  | XA 7112 | Низкое давление пускового воздуха. Главный компрессор №2. | A16.5 | d | 14D1 |
| 399 |  | PA 5152 | Давление пресной воды охлаждения ВД 5-6 | A16.5 | d | 14D2 |
| 400 |  | PA 5222 | Давление забортной воды охлаждения ВД 5-6 | A16.5 | d | 14D3 |
| 401 |  | TA 4115 | Температура смазочного масла ВД № 5 | A16.5 | d | 14D4 |
| 402 |  | TA 4116 | Температура смазочного масла ВД № 6 | A16.5 | d | 14D5 |
| 403 |  | PA 4135 | Давление смазочного масла ВД № 5 | A16.5 | d | 14D6 |
| 404 |  | PA 4136 | Давление смазочного масла ВД № 6 | A16.5 | d | 14D7 |
| 405 |  | PA 7114 | Низкое давление пускового воздуха. Главный компрессор №3. | A16.5 | d | 14D8 |
| 406 |  | XA 7415 | Помеха в работе вспомогательного парового котла № 1 | A16.7 | d | 14D9 |
| 407 |  | XA 7416 | Помеха в работе вспомогательного парового котла № 2 | A16.7 | d | 14D10 |
| 408 |  | LA 3511 | Низкий уровень цистерны тяжелого топлива вспомогательных паровых котлов. | A16.7 | d | 14D11 |
| 409 |  | LA 7532 | Высокий уровень в расширительной цистерне № 1 системы отопления | A16.7 | d | 14D12 |
| 410 |  | LA 7534 | Высокий уровень в расширительной цистерне № 2 системы отопления | A16.7 | d | 14D13 |
| 411 |  | LA 7421 | Низкий уровень питательной воды в теплом ящике | A16.7 | d | 14D14 |
| 412 |  | LA 7422 | Высокий уровень воды в конденсатной цистерне | A16.7 | d | 14D15 |
| 413 |  | LA 3514 | Низкий уровень в цистерне дизельного топлива розжига вспомогательных паровых котлов | A16.7 | d | 14D16 |
| 414 |  | LA 7531 | Низкий уровень в расширительной цистерне № 1 системы отопления | A16.9 | d | 14D17 |
| 415 |  | LA 7533 | Низкий уровень в расширительной цистерне № 2 системы отопления | A16.9 | d | 14D18 |
| 416 |  | LA 0621 | Высокая соленость воды вспомогательных котлов | A16.9 | d | 14D19 |
| 417 |  | LA 0622 | Высокая соленость воды в конденсатной цистерне | A16.9 | d | 14D20 |
| 418 |  | XA 7511 | Помеха в работе циркуляционных насосов № 3 и 4 отопления | A16.9 | d | 14D21 |
| 419 |  | XA 7512 | Помеха в работе циркуляционных насосов № 5 и 6 отопления | A16.9 | d | 14D22 |
| 420 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 5 | A16.9 | d | 14D23 |
| 421 |  | — | Протечки из топливных трубок высокого давления (ТТВД) ВД № 6 | A16.9 | d | 14D24 |
| 422 |  | — | Скорость ГД№1_ Hz | A2.27 | d | 14D25 |
| 423 |  | — | Скорость ГД№2_ Hz | A2.27 | d | 14D26 |
| 424 |  | — | Скорость ГД№3_ Hz | A2.27 | d | 14D27 |
| 425 |  | — | Скорость ГД№4_ Hz | A2.27 | d | 14D28 |
| 426 |  | — | Скорость ГД№5_ Hz | A7.31 | d | 14D29 |
| 427 |  | — | Скорость ГД№6_ Hz | A7.31 | d | 14D30 |
| 428 |  | — | Скорость ГД№7_ Hz | A7.31 | d | 14D31 |
| 429 |  | — | Скорость ГД№8_ Hz | A7.31 | d | 14D32 |
| 430 |  | — | Скорость ГД№9_ Hz | A7.31 | d | 14D33 |
| 431 |  | — | Температура рефкамеры №1 | A2.28 | PT100 | 14А14 |
| 432 |  | — | Температура рефкамеры №2 | A2.28 | PT100 | 14А15 |
| 433 |  | — | Температура рефкамеры №3 | A2.29 | PT100 | 14А16 |
| 434 |  | — | Температура рефкамеры №4 | A2.29 | PT100 | 14А17 |
| 435 |  | — | Температура рефкамеры №5 | A2.30 | PT100 | 14А18 |
| 436 |  | — | Температура рефкамеры №6 | A2.30 | PT100 | 14А19 |
| 437 |  | — | Температура рефкамеры №7 | A16.2 | PT100 | 14А10 |
| 438 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД5 | A7.27 | d | 14D34 |
| 439 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД6 | A7.27 | d | 14D35 |
| 440 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД7 | A7.33 | d | 14D36 |
| 441 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД8 | A7.33 | d | 14D37 |
| 442 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД9 | A7.33 | d | 14D38 |
| 443 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД5 | A7.33 | d | 14D39 |
| 444 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД6 | A7.33 | d | 14D40 |
| 445 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД7 | A7.33 | d | 14D41 |
| 446 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД8 | A7.33 | d | 14D42 |
| 447 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД9 | A7.33 | d | 14D43 |
| 448 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД5 | A7.35 | d | 14D44 |
| 449 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД6 | A7.35 | d | 14D45 |
| 450 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД7 | A7.35 | d | 14D46 |
| 451 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД8 | A7.35 | d | 14D47 |
| 452 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД9 | A7.35 | d | 14D48 |
| 453 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД1 | A2.33 | d | 14D49 |
| 454 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД2 | A2.33 | d | 14D50 |
| 455 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД3 | A2.33 | d | 14D51 |
| 456 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ГД4 | A2.33 | d | 14D52 |
| 457 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД1 | A2.33 | d | 14D53 |
| 458 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД2 | A2.33 | d | 14D54 |
| 459 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД3 | A2.33 | d | 14D55 |
| 460 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ГД4 | A2.33 | d | 14D56 |
| 461 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД1 | A2.33 | d | 14D57 |
| 462 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД2 | A2.35 | d | 14D58 |
| 463 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД3 | A2.35 | d | 14D59 |
| 464 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ГД4 | A2.35 | d | 14D60 |
| 465 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ1 | A2.35 | d | 14D61 |
| 466 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ2 | A2.35 | d | 14D62 |
| 467 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ3 | A2.35 | d | 14D63 |
| 468 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ4 | A2.35 | d | 14D64 |
| 469 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ1 | A13.5 | d | 14D65 |
| 470 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ2 | A13.5 | d | 14D66 |
| 471 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ3 | A13.5 | d | 14D67 |
| 472 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ4 | A13.5 | d | 14D68 |
| 473 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ1 | A13.5 | d | 14D69 |
| 474 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ2 | A13.5 | d | 14D70 |
| 475 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ3 | A13.5 | d | 14D71 |
| 476 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ4 | A13.5 | d | 14D72 |
| 477 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ5 | A15.6 | d | 14D73 |
| 478 |  | — | Аварийный останов по низкому давлению масла ВДГ6 | A15.6 | d | 14D74 |
| 479 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ5 | A15.6 | d | 14D75 |
| 480 |  | — | Аварийный останов по сверхоборотам ВДГ6 | A15.6 | d | 14D76 |
| 481 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ5 | A15.6 | d | 14D77 |
| 482 |  | — | Аварийный останов по высокой температуре охл.воды ВДГ6 | A15.6 | d | 14D78 |

- Перечень принятых сокращений

- ВДГ - вспомогательный дизель-генератор

- ГГ - главный генератор

- ГЭД - гребной электродвигатель

- КДО - кормовое дизельное отделение

- КЛС - коммутатор локальной сети

- КУВВ - контроллер удаленного ввода вывода

- МДВ - модуль дискретного вывода

- МДП - модуль дискретного приема

- МП - модуль питания

- НДО - носовое дизельное отделение

- ОС - операторская станция

- ПЛК - программируемый логический контроллер

- ПМ - процессорный модуль

- УВВ - удаленный ввод/вывод

- ЦПУ - центральный пост управления