УТВЕРЖДАЮ
Управляющий–индивидуальный предприниматель,

действующий на основании Устава и Договора

№ У-01/19 от 16.01.19 о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа ООО «Союз-С»

___________ И. Л. Стрижко

"___" ___________ 2026 г.

Л/К «Адмирал Макаров» УЗЕЛ ИНДИКАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГЭУ

Рабочая документация ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД

г. Санкт-Петербург

2026г.

Содержание

1.Таблица сигналов ……………………………………………………………….4 стр.

2. Перечень принятых сокращений………………………………………………7 стр.

3. Структурная схема……………………………………………………………...8 стр.

4. Схема питания…………………..………………………………………………9 стр.

5. Схема соединений Ethernet……….……………………………………………10 стр.

6. Схема соединений блоков ввода/вывода…………………………………...…11 стр.

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

| Обозначение (марка) | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001 РД | Таблица сигналов. | 12 листов |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.01 ЭС | Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема структурная. | 1 лист |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.02 Э4 | Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема соединений блоков питания. | 1 лист |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.03 Э0 | Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема принципиальная. Схема соединений интерфейса Ethernet. | 1 лист |
| ADMAK VI-K-026/01-M.001.04 Э4 | Узел индикации системы контроля температур ГЭУ. Схема соединений блоков ввода вывода дискретных и аналоговых сигналов. | 2 листа |

- Таблица сигналов

| Наименование сигнала |  | Блок | № датчика | Тип датчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входящий воздух ГГ №1 | A18.2 | 15А1 | PT100 |
| 2 | Выходящий воздух ГГ №1 | A18.2 | 15А2 | PT100 |
| 3 | Главный полюс ГГ №1 | A18.3 | 15А3 | PT100 |
| 4 | Дополнительный полюс ГГ №1 | A18.3 | 15А4 | PT100 |
| 5 | Выносной подшипник ГГ №1 | A18.4 | 15А5 | PT100 |
| 6 | Входящий воздух ГГ №2 | A18.4 | 15А6 | PT100 |
| 7 | Выходящий воздух ГГ №2 | A18.5 | 15А7 | PT100 |
| 8 | Главный полюс ГГ №2 | A18.5 | 15А8 | PT100 |
| 9 | Дополнительный полюс ГГ №2 | A18.6 | 15А9 | PT100 |
| 10 | Выносной подшипник ГГ №2 | A18.6 | 15А10 | PT100 |
| 11 | Входящий воздух ГГ №3 | A18.7 | 15А11 | PT100 |
| 12 | Выходящий воздух ГГ №3 | A18.7 | 15А12 | PT100 |
| 13 | Главный полюс ГГ №3 | A18.8 | 15А13 | PT100 |
| 14 | Дополнительный полюс ГГ №3 | A18.8 | 15А14 | PT100 |
| 15 | Выносной подшипник ГГ №3 | A18.9 | 15А15 | PT100 |
| 16 | Входящий воздух ГГ №4 | A18.9 | 15А16 | PT100 |
| 17 | Выходящий воздух ГГ №4 | A18.10 | 15А17 | PT100 |
| 18 | Главный полюс ГГ №4 | A18.10 | 15А18 | PT100 |
| 19 | Дополнительный полюс ГГ №4 | A18.11 | 15А19 | PT100 |
| 20 | Выносной подшипник ГГ №4 | A18.11 | 15А20 | PT100 |
| 21 | Входящий воздух ГГ №5 | A19.2 | 15А21 | PT100 |
| 22 | Выходящий воздух ГГ №5 | A19.2 | 15А22 | PT100 |
| 23 | Главный полюс ГГ №5 | A19.3 | 15А23 | PT100 |
| 24 | Дополнительный полюс ГГ №5 | A19.3 | 15А24 | PT100 |
| 25 | Выносной подшипник ГГ №5 | A19.4 | 15А25 | PT100 |
| 26 | Входящий воздух ГГ №6 | A19.4 | 15А26 | PT100 |
| 27 | Выходящий воздух ГГ№6 | A19.5 | 15А27 | PT100 |
| 28 | Главный полюс ГГ №6 | A19.5 | 15А28 | PT100 |
| 29 | Дополнительный полюс ГГ №6 | A19.6 | 15А29 | PT100 |
| 30 | Выносной подшипник ГГ№6 | A19.6 | 15А30 | PT100 |
| 31 | Входящий воздух ГГ №7 | A19.7 | 15А31 | PT100 |
| 32 | Выходящий воздух ГГ №7 | A19.7 | 15А32 | PT100 |
| 33 | Главный полюс ГГ №7 | A19.8 | 15А33 | PT100 |
| 34 | Дополнительный полюс ГГ №7 | A19.8 | 15А34 | PT100 |
| 35 | Выносной подшипник ГГ №7 | A19.9 | 15А35 | PT100 |
| 36 | Входящий воздух ГГ №8 | A19.9 | 15А36 | PT100 |
| 37 | Выходящий воздух ГГ №8 | A19.10 | 15А37 | PT100 |
| 38 | Главный полюс ГГ №8 | A19.10 | 15А38 | PT100 |
| 39 | Дополнительный полюс ГГ №8 | A19.11 | 15А39 | PT100 |
| 40 | Выносной подшипник ГГ №8 | A19.11 | 15А40 | PT100 |
| 41 | Входящий воздух ГГ №9 | A19.12 | 15А41 | PT100 |
| 42 | Выходящий воздух ГГ №9 | A19.12 | 15А42 | PT100 |
| 43 | Главный полюс ГГ №9 | A19.13 | 15А43 | PT100 |
| 44 | Дополнительный полюс ГГ №9 | A19.13 | 15А44 | PT100 |
| 45 | Выносной подшипник ГГ №9 | A19.14 | 15А45 | PT100 |
| 46 | Входящий воздух в помещении ГЭД 1-2 | A20.2 | 15А46 | PT100 |
| 47 | Выходящий воздух в ГЭД №1 | A20.2 | 15А47 | PT100 |
| 48 | Выходящий воздух в ГЭД №2 | A20.3 | 15А48 | PT100 |
| 49 | Главный полюс ГЭД №1 | A20.3 | 15А49 | PT100 |
| 50 | Главный полюс ГЭД №2 | A20.4 | 15А50 | PT100 |
| 51 | Дополнительный полюс ГЭД №1 | A20.4 | 15А51 | PT100 |
| 52 | Дополнительный полюс ГЭД №2 | A20.5 | 15А52 | PT100 |
| 53 | Подшипник ГЭД №1 | A20.5 | 15А53 | PT100 |
| 54 | Подшипник ГЭД №2 | A20.6 | 15А54 | PT100 |
| 55 | Масло подшипника ГЭД №1 | A20.6 | 15А55 | PT100 |
| 56 | Масло подшипника ГЭД №2 | A20.7 | 15А56 | PT100 |
| 57 | Охлаждающая вода ГЭД №1 | A20.7 | 15А57 | PT100 |
| 58 | Охлаждающая вода ГЭД №2 | A20.8 | 15А58 | PT100 |
| 59 | Упорный подшипник ГЭД 1-2 | A20.8 | 15А59 | PT100 |
| 60 | Масло упорного подшипника ГЭД 1-2 | A20.9 | 15А60 | PT100 |
| 61 | Опорный подшипник №1 ГЭД 1-2 | A20.9 | 15А61 | PT100 |
| 62 | Опорный подшипник №2 ГЭД 1-2 | A20.10 | 15А62 | PT100 |
| 63 | Дейдвуд ГЭД 1-2 | A20.10 | 15А63 | PT100 |
| 64 | Входящий воздух в помещении ГЭД 3-4 | A20.11 | 15А64 | PT100 |
| 65 | Выходящий воздух ГЭД №3 | A20.11 | 15А65 | PT100 |
| 66 | Выходящий воздух в ГЭД №4 | A20.12 | 15А66 | PT100 |
| 67 | Главный полюс ГЭД №3 | A20.12 | 15А67 | PT100 |
| 68 | Главный полюс ГЭД №4 | A20.13 | 15А68 | PT100 |
| 69 | Дополнительный полюс ГЭД №3 | A20.13 | 15А69 | PT100 |
| 70 | Дополнительный полюс ГЭД №4 | A20.14 | 15А70 | PT100 |
| 71 | Подшипник ГЭД №3 | A20.14 | 15А71 | PT100 |
| 72 | Подшипник ГЭД №4 | A20.15 | 15А72 | PT100 |
| 73 | Масло подшипника ГЭД №3 | A20.15 | 15А73 | PT100 |
| 74 | Масло подшипника ГЭД №4 | A20.16 | 15А74 | PT100 |
| 75 | Охлаждающая вода ГЭД №3 | A20.16 | 15А75 | PT100 |
| 76 | Охлаждающая вода ГЭД №4 | A20.17 | 15А76 | PT100 |
| 77 | Упорный подшипник ГЭД 3-4 | A20.17 | 15А77 | PT100 |
| 78 | Масло упорного подшипника ГЭД 3-4 | A20.18 | 15А78 | PT100 |
| 79 | Опорный подшипник №1 ГЭД 3-4 | A20.18 | 15А79 | PT100 |
| 80 | Опорный подшипник №2 ГЭД 3-4 | A20.19 | 15А80 | PT100 |
| 81 | Дейдвуд ГЭД 3-4 | A20.19 | 15А81 | PT100 |
| 82 | Входящий воздух в помещении ГЭД 5-6 | А21.2 | 15А82 | PT100 |
| 83 | Выходящий воздух ГЭД 5 | А21.2 | 15А83 | PT100 |
| 84 | Выходящий воздух в ГЭД №6 | А21.3 | 15А84 | PT100 |
| 85 | Главный полюс ГЭД №5 | А21.3 | 15А85 | PT100 |
| 86 | Главный полюс ГЭД №6 | А21.4 | 15А86 | PT100 |
| 87 | Дополнительный полюс ГЭД №5 | А21.4 | 15А87 | PT100 |
| 88 | Дополнительный полюс ГЭД №6 | А21.5 | 15А88 | PT100 |
| 89 | Подшипник ГЭД№5 | А21.5 | 15А89 | PT100 |
| 90 | Подшипник ГЭД№6 | А21.6 | 15А90 | PT100 |
| 91 | Масло подшипника ГЭД№5 | А21.6 | 15А91 | PT100 |
| 92 | Масло подшипника ГЭД№6 | А21.7 | 15А92 | PT100 |
| 93 | Охлаждающая вода ГЭД№5 | А21.7 | 15А93 | PT100 |
| 94 | Охлаждающая вода ГЭД№6 | А21.8 | 15А94 | PT100 |
| 95 | Упорный подшипник ГЭД5-6 | А21.8 | 15А95 | PT100 |
| 96 | Масло упорного подшипника ГЭД 5-6 | А21.9 | 15А96 | PT100 |
| 97 | Опорный подшипник №1 ГЭД 5-6 | А21.9 | 15А97 | PT100 |
| 98 | Опорный подшипник №2 ГЭД 5-6 | А21.10 | 15А98 | PT100 |
| 99 | Дейдвуд ГЭД 5-6 | А21.10 | 15А99 | PT100 |
| 100 | Забортная вода | A18.12 | 15А100 | PT100 |
| 101 | Температура воздуха в ЦПУ | A17.2 | 15А101 | PT100 |
| 102 | Температура воздуха в НДО | A18.2 | 15А102 | PT100 |
| 103 | Температура воздуха в КДО | A19.14 | 15А103 | PT100 |
| 104 | Температура наружного воздуха | A17.2 | 15А104 | PT100 |

- Перечень принятых сокращений

- ВДГ - вспомогательный дизель-генератор

- ГГ - главный генератор

- ГЭД - гребной электродвигатель

- КДО - кормовое дизельное отделение

- КЛС - коммутатор локальной сети

- КУВВ - контроллер удаленного ввода вывода

- МДВ - модуль дискретного вывода

- МДП - модуль дискретного приема

- МП - модуль питания

- НДО - носовое дизельное отделение

- ОС - операторская станция

- ПЛК - программируемый логический контроллер

- ПМ - процессорный модуль

- УВВ - удаленный ввод/вывод

- ЦПУ - центральный пост управления